УКРАЇНА

Харківська область

Дергачівський район

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРСПЕКТИВА – ДІ»

Кваліфікаційний сертифікат серії АА №001676 від 18.06.2013 р.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

для визначення можливості розміщення на ній обʼєктів

придорожнього сервісу за межами населених пунктів

на території Козачолопанської селищної ради

Дергачівського району Харківської області

том і

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Замовник : Дергачівська районна

державна адміністрація                              Шифр:  17/2020

- Директор ПП “Перспектива ДІ”			                           /Ю.П. Бушева/

Головний архітектор проекту                                             /Д.С. Калита/

М. ДЕРГАЧІ

2020

СКЛАД ПРОЕКТУ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

|  | № тому | Позначення | Найменування | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Том 1 | 17/2020 | Детальний план території |  |
|  |  | 17/2020 - ПЗ | Пояснювальна записка |  |
|  |  |  | Перелік вихідних даних |  |
|  |  | 17/2020 - ГП | Графічні матеріали |  |
|  |  |  | Матеріали на електронних носіях |  |
|  |  | СD - диск | Графічні та текстові матеріали детального плану території |  |
|  | Том 2 | 17/2020 - ОП | Основні положення |  |
|  |  | 17/2020 – ОП.ПЗ | Текстові матеріали |  |
|  |  | 17/2020 – ОП.ГП | Графічні матеріали |  |
|  | ВІДОМОСТІ КРЕСЛЕНЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТУ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ |  |  |  |
|  | Лист | Найменування |  | Примітка |
|  | 1. | Схема розташування земельної ділянки у планувальній структурі населеного пункту, 1:200 000. |  | ГП-1 |
|  | 2. | План існуючого стану території зі схемою існуючих планувальних обмежень, М 1:1000. |  | ГП-2 |
|  | 3. | Проектний план з планом червоних ліній поєднаний зі схемою організації руху транспорту і пішоходів, М1:1000 |  | ГП-3 |
|  | 4. | Схема інженерних мереж і споруд і використання підземного простору, М 1:1000. |  | ГП-4 |
|  | 5. | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування, М 1:1000. |  | ГП-5 |

СКЛАД ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

|  | 1. | Вступ. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Загальні відомості. |
|  | 3. | Природні, соціально-економічні і містобудівні умови. |
|  | 4. | Стисла історична довідка. |
|  | 5. | Оцінка існуючої ситуації. |
|  | 6. | Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови, яка пропонується та характеристика видів використання території. |
|  | 7. | Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території. |
|  | 8. | Переважні, супутні і допустимі види використання території. Містобудівні умови і обмеження. |
|  | 9. | Основні принципи планувально-просторої організації території. |
|  | 10. | Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів. |
|  | 11. | Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж і споруд. |
|  | 12. | Інженерна підготовка та інженерний захист території. |
|  | 13. | Комплексний благоустрій та озеленення території. |
|  | 14. | Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища. |
|  | 15. | Заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та протипожежні заходи. |
|  | 16 | Заходи щодо реалізації детального плану. |
|  | 17. | Перелік вихідних даних. |
|  | 18. | Основні техніко-економічні показники детального плану. |

1. ВСТУП

Детальний план території, розроблено ПП «Перспектива-ДІ» на замовлення Дергачівської районної державної адміністрації Дергачівського району Харківської області.

Рішення детального плану не суперечить функціональному призначенню,  що  визначені в Схемі планування території Харківської області, розробленої Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» та затвердженої рішенням Харківської обласної ради у 2010 році.

Детальний план території виконано з метою розміщення об’єктів придорожнього сервісу на  території  Козачолопанської селищної ради за межами населених пунктів Дергачівського району Харківської області, на  підставі:

1. Розпорядження Дергачівської РДА від 27 листопада 2020 року № 417.

2. Договору на виготовлення проектно-містобудівної документації між замовником та  ПП «Перспектива-ДІ».

- Завдання на проектування.

При розробці детального плану території враховано:

-  дані чергового кадастрового плану території Козачолопанської селищної ради, за межами населених пунктів;

-  існуюча містобудівна ситуація;

-  природно-ландшафтна характеристика району.

Топографічну основу проекту складає геодезична зйомка   М 1:500, виконана у 2020 року ПП «Перспектива-Земля».

Пропозиції детального плану мають бути реалізовані протягом нормативного розрахункового терміну до 2027 року (згідно п. 4.4 з врахуванням  можливих  інвестиційних намірів будівництва для відповідної території).

На основі затвердженого детального плану території з урахуванням його положень, розробляється проект землеустрою щодо впорядкування цієї території для містобудівних потреб.

2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території уточнює положення містобудівного об’єкту в структурі району та визначає планувальну організацію і розвиток відповідної території.

Детальний план території розробляється для вирішення ряду питань:

- визначення функціонального призначення та параметрів забудови земельних ділянок;

- визначення усіх планувальних обмежень існуючого використання території;

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території;

- обґрунтування потреб, доцільності і обсягів використання територій;

- забезпечення території інженерно-транспортними мережами;

- забезпечення екологічної безпеки.

Розроблення детального плану виконано на підставі наступних нормативних документів:

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Земельний Кодекс України;

- ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території»;

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

- ДСП 173-96 «Державні санітарні правила  проектування та забудови населених пунктів».1996 р.;

- ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

- ДСТУ 8767:2018 «Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду. Комплектування пожежними автомобілями та проектування;

- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДБН В.2.3-4-2015 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги»;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні    положення проектування»;

- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні  положення проектування»;

- ДБН В.2.5-20-2018 «Газоснабжение»;

- ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій території»;

- ПУЕ-2009 Правила улаштування електроустановок;

- «Правила пожежної безпеки в Україні», затверджені наказом МВС України від 30.12.2014 року №1417, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 року за № 252/26697.

3.  Природні, соціально-економічні та містобудівні умови.

Даним проектом розглядається територія, що розташована в північній частині Дергачівського району Харківської області, на території Козачолопанської селищної ради за межами населених пунктів Дергачівського району Харківської області.

Селище  міського  типу  Козача Лопань розташоване  на  відстані понад 29 км   від   райцентру  (м. Дергачі),  40 км  від  обласного  центу  (залізницею) та 47,4 км  (автодорогою). На відстані 5,5 км від селища на схід проходить автомагістраль Харків-Гоптівка-Бєлгород.  Крізь  селище пролягає  автодорога  (Т-2117) Дергачі-Козача Лопань та залізниця Харків - Козача Лопань - Бєлгород. На  території  селища  розташована залізнична  станція – «Козача Лопань» та пункт контролю митниці з Росією «Козача Лопань-Долбіно» на залізниці Харків-Бєлгород, на автомагістралі Харків-Гоптівка-Бєлгород – міжнародний автомобільний пункт пропуску «Гоптівка».

Селище знаходиться на обох берегах річки Лопань, за 2 км від кордону з  Росією, до нього прилягають села: Шевченка, Гранів, Нова Козача.

Смт Козача Лопань являється адміністративним центром Козачолопанської селищної ради, до складу входять села: Шевченка, Грани, Ветеринарне, Нова Козача.

Територія, що розглядається, розташована на відстані 220,0 м від автомагістралі міжнародного значення Е-105 Харків-Гоптівка-Бєлгород.

Місцеположення та рельєф

В геоморфологічному відношенні територія, що розглядається, розташована на південних-східних отрогах Середньоруської височини і розрізана яружно-балочними мережами.

В геоморфологічному відношенні територія, що розглядається, відноситься до Удо-Донецького району підрайону Донецького водоподільного плато.

Селище знаходиться в кліматичній зоні лісостепу. В долині річки Лопань. Клімат району, що розглядається, помірно-континентальний. Літо спекотне, іноді посушливе, зима малосніжна з частими відлигами.

Середньорічна температура повітря – +6,9оС

Згідно кліматичного зонування територія відноситься до IIВ фізико-географічного    району, де несприятлива орієнтація будівель знаходиться в межах 310º-50º.

Розрахункові будівельні температури повітря:

•	 Середня температура самої холодної доби  – -28оС.

•	 Зимня вентиляційна температура – -10оС.

•	 Середня температура самого холодного тижня – -23оС.

•	 Середня температура опалювального періоду  – -1,7°С.

Інші розрахункові данні:

•	 Термін опалювального періоду – 189 діб.

•	 Вага снігового покрову – 1,6 кПа.

• 	Максимальна глибина промерзання ґрунтів – 120 см.

•	 Потужність вітру – 450 Па.

•	 Переважний напрямок вітру 	– в теплий період – південно-західний і західний;

– в холодний період – східний, пів-денно-східний.

В геоструктурному відношенні район знаходиться на північно-східному крилі Дніпровсько-Донецької впадини, що складається з товщі осадових порід від девону до четвертинних відкладень включно.

В гідрогеологічному відношенні територія розташована в межах Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну.

Гідрогеологічні умови характеризуються водоносними горизонтами в нижнє-крейдових, харківських, четвертичних та каневских відкладеннях.

Інженерно-будівельні умови залежать від геоморфологічних особливостей і геологічної будови території.

Рельєф ділянки площею 1,3604 га має ухил у північно-західному напрямку. Абсолютні відмітки землі становлять 212,68-218,78 м. Перепад землі становить 6,1 м, ухил 23,02 %о.

Основою для фундаментів служать суглинки і піски. Допустимі навантаження на ґрунти до 2,5 кг/см2 в залежності від осідання ґрунтів. Ґрунтові води в зоні будівництва залягають на глибині не більш ніж 3 м від поверхні землі.

В цілому природні та інженерно-будівельні умови сприятливі для будівництва (І ступінь придатності).

4. Стисла історична довідка.

Історично Харківська область, до складу якої входить територія Козачолопанської селищної ради, належить до регіону Слобожанщини. З кінця Х століття територія Слобожанщини входила до складу давньоруських держав. Слов'янські поселення існували тут до ХІІІ століття і були знищені навалами татар. Після навалу татар тривалий час ця територія була безлюдною і тому отримала назву «Дикого поля».

Виникнення селища Козача Лопань відноситься до XVII-XVIII ст., коли в цих місцях почали з'являтися перші військові поселення.

Помітно збільшилося населення до кінця 18 ст. за рахунок жителів довколишніх сіл і селян-переселенців з окремих районів України.

Подальший розвиток селище отримало в роки будівництва залізниці (80-ті роки ХІХ ст.).

З цього часу Козача Лопань стає досить великим торговим центром прилеглих районів.

Згодом виникла Дергачівська козацька слобода, що стала частиною захисної лінії міст-фортець (Бєлгородська лінія захисту меж Російської імперії). В 1680 році ця лінія була зруйнована навалом татар.

Активне заселення південних окраїн «Дикого поля» пов’язане  з будівництвом з 1730 року Української оборонної лінії, що потребувало багато робочої сили. Поряд із захисними спорудами почали виникати поселення.

Вже у 1765 році за наказом Катерини I із слобідських полків була створена Слободсько-Українська губернія.

В кінці XVIII і на початку XIX століть почався розвиток промисловості, ремесел та дрібнотоварного підприємства.

Революційні події майже не торкнулись мешканців Дергачівського району. Після встановлення Радянської влади (1920 рік) в районі першочергову увагу приділено розвитку економіки.

Так в Дергачівському районі з’явились:

- в1928 році – цегловий завод;

- в 1930 році – Дергачівський державний механічний турбокомпресорний завод;

- в 1922 році – Харківський зооінститут (на базі сільськогосподарського училища);

- в 1926 році – санаторій «Березівськи мінеральні води»;

- в 1932 році – почалось формування Куряжського промвузла.

Селище міського типу Козача Лопань є  адміністративним центром   Козачолопанської селищної  ради до складу якої входять також селище Ветеринарне, с. Гранів, с. Нова Козача, с. Шевченка. На території селищної ради мешкає 6557 осіб (на 2019 рік), в тому числі в смт Козача Лопань – 5 578 осіб (на 2019 рік).

Територія селища ділиться залізницею, що проходить з північного сходу на південний захід та рікою Лопань звивистої конфігурації з широкою заплавою.

Селище Козача Лопань знаходиться 2 км від кордону з Росією.

Більша частина території селища зайнята присадибною житловою забудовою (2756 будинків, та 194 квартири малоповерхової забудови).

Загальний житловий фонд складає 169,227 тис. м2 загальної площі.

Центр селища історично склався на правому боці балки, в районі залізничної станції «Козача Лопань».

В центрі селища сконцентровані основні заклади та підприємства культурно-побутового обслуговування, а саме:

-  адміністративна будівля селищної ради;

-  залізнична станція «Козача Лопань»;

-  Козачолопанський навчально-виховний комплекс;

-  будинок культури на 200 місць;

-  бібліотека;

-  амбулаторія сімейної медицини;

-  Архангело-Михайлівський храм;

-  магазини змішаної торгівлі (1360 м2);

-  магазини непродовольчих товарів (1280 м2);

-  ринковий комплекс (577 м2);

-  підприємства громадського харчування;

-  підприємство побутового обслуговування;

-  торговельні павільйони;

-  АЗС;

-  пожежне депо ІІ типу.

На території селища діють виробничі підприємства сільськогосподарського призначення:

-  ФГ «Планета» (вирощування сільськогосподарських культур);

-  ТОВ «Агрофірма «Астарта» (вирощування сільськогосподарських культур);

-  Козачолопанський ЖКП.

В зв’язку з недостатньою кількістю виробничих підприємств в селищі розвинута маятникова трудова міграція на підприємствах міста Дергачі і міста Харків.

Історичні пам'ятки та пам’ятки архітектури:

-     на території селищної ради виявлені залишки трьох поселень епохи бронзи та двох - скіфського часу;

-  3 братських могили воїнам-визволителям Великої Вітчизняної Війни;

-  пам’ятник афганцям і чорнобильцям;

- Архангело-Михайлівський храм.

Природні пам'ятки:

-  ентомологічний заказник місцевого значення «Старий сад» площею 5 га;

-  заказник «Кущовате», площею 5,6 га.

- Оцінка існуючої ситуації.

Територія, що проектується, розташована в північній частині Дергачівського району Харківської області, на території Козачолопанської селищної ради, за межами населених пунктів, на відстані 220,0 м від автомагістралі міжнародного значення Е-105 Харків-Гоптівка-Бєлгород, в складі обʼєктів придорожнього сервісу міжнародного автомобільного пункту пропуску «Гоптівка».

На території проектування та в межах аналізу, знаходяться:

1. Землі сільськогосподарського призначення.

Земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства.

Земельна  ділянка  для  ведення особистого селянського господарства, площею 1,3604 га, що проектується, підлягає зміні цільового призначення на землі для розміщення об’єктів транспортної інфраструктури.

2. Землі громадського призначення представлені:

- земельні ділянки комерційної діяльності.

- Землі транспорту представлені існуючою мережею вулиць і доріг та автомагістраллю міжнародного значення Е-105 Харків-Гоптівка-Бєлгород.

Автомагістраль Е-105 Харків-Гоптівка-Бєлгород пролягає на відстані 220,0 метрів від об’єкту проектування.

Розміщення об’єктів транспортної інфраструктури  планується на земельній  ділянці   для  ведення  особистого  селянського  господарства,   площею 1,3604 га (землі сільськогосподарського призначення), кадастровий номер: 6322055600:02:000:0852, яка підлягає зміні цільового призначення на землі для розміщення об’єктів транспортної інфраструктури. Земельна ділянка на праві особистої власності належить гр. Мешалкіну Євгену Львовичу, згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 2201894663220, номер запису про право власності: 38819762  від 21.10.2020 р. (дивитись додатки).

Земельна ділянка, площею 1,3604 га, обмежена:

-  з півночі – земельними ділянками для ведення особистого селянського господарства;

-  з півдня – автодорогою місцевого значення;

- з усіх інших сторін – землями державного фонду сільськогосподарського призначення.

По земельній ділянці проходить каналізація, з охоронною зоною по 3,0 м в обидва боки.  Вздовж ділянки, зі східної та південної сторони, проходить ВЛ 10 кВ, кабель звʼязку. Земельна ділянка обтяжена охоронними зонами від ВЛ 10 кВ та каналізації та трансформаторної електропідстанції 10/0,4 кВ.

Земельна ділянка, вільна від будівель та споруд, зелених насаджень.

Під’їзд до об’єктів проектування з внутрішньоквартальної дороги.

6.  Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови, структура забудови, яка пропонується та характеристика

видів використання території.

Згідно завдання на проектування, в проекті відпрацьовано намір розміщення автомийки самообслуговування та автостоянки постійного зберігання легкових автомобілів та грузових автомобілів на земельній ділянці для ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,3604 га за умови зміни її цільового призначення для розміщення об’єктів транспортної інфраструктури на території Козачолопанської селищної ради Дергачівського району Харківської області, в районі міжнародного автомобільного пункту пропуску «Гоптівка».

На  земельній  ділянці,  площею  1,3604 га, проектом передбачено розміщення:

- автомийки самообслуговування  на 5 постів, що містить:

- 4 поста для миття автомобілів  (автомийки самообслуговування), розміром кожний 5,5 х 6,0 м, ІІІ ступінь вогнестійкості з категорією виробничого процесу «Д». Для миття машин передбачена установка очищення і рециркуляції стічних вод типу «Аквариус» в приміщенні автомийки. Установка для очищення і рециркуляції стічних вод являє собою розбірний металевий каркас, виконаний з нержавіючої сталі і пофарбований порошковою фарбою. На каркасі закріплені необхідні компоненти системи;

- 1 відкритий пост для миття автомобілів (автомийки самообслуговування), розміром 5,0 х 6,0 м, варіант «Гусак», ІІІ ступінь вогнестійкості з категорією виробничого процесу «Д».

- побутові приміщення (кімната прийому їжі, душева, роздягальня, санітарна кімната), розміром 4,0 х 6,0 м,  ІІІ ступінь вогнестійкості;

- пʼять трьохсекційних грязевідстійника (септика);

- три альтанки, 2,0 х 3,0 м, ІІІ ступінь вогнестійкості;

- майданчик для зберігання протипожежного інвентарю;

- нафтомаслоуловлювач;

- сміттєзбірники.

Принцип очищення і рециркуляції стічних вод.

Забруднена вода, що утворюється в процесі мийки автомобілем, збирається в пʼятьох трьохсекційних грязевідстійниках (септиках), що розташовані на території автомийки. Конструкція септика забезпечує збір нафтопродуктів і твердого осаду, які виводяться на спеціалізовані зливні станції.

Очищена вода з септиків насосом подається на фільтри установки очистки і рециркуляції стічних вод («Аквариус») і акумулюються в накопичувальну ємність. З ємності установки насос-автомат подає воду на ручний апарат високого тиску придатний для мийки автомобілів. На заключній стадії мийного процесу передбачено обмивання зовнішніх поверхонь кузовів автомобілів свіжою водою (80 л зворотної води на миття кузова і низу автомобіля та 20 л свіжої води з системи господарсько-питного водопроводу на ополіскування кузова автомобіля).

Очищена вода з накопичувальної ємкості періодично зливається в існуючу мережу водовідведення.

Техніко-економічні показники:

1. Основний вид діяльності                            – мийка і чистка автомобілів

2. Потужність                                                   –  300 одиниць/добу

3. Загальна чисельність працюючих              – 2 особи

4. Кількість змін                                               – цілодобово

5. Площа забудови                                           – 162,00 м2

6. Будівельний об’єм                                       – 729,00 м3

7. Ступінь вогнестійкості                                – IІI

8. Категорія виробничого процесу 	 – Д

9. Клас відповідальності                                 – СС2

Під’їзд до автомийки передбачено з внутрішньоквартальної дороги.

- автостоянка постійного зберігання легкових автомобілів на 173 машино-місць, що містить:

- будівлю охорони, розміром 2,00 х 2,50 м, ІІІ ступінь вогнестійкості;

- майданчик стоянки автомобілів з твердим покриттям;

- майданчик для зберігання протипожежного інвентарю;

- сміттєзбірники;

- нафтомаслоуловлювачі.

Автостоянка передбачена  для транзитного автотранспорту  автомагістралі  Е-105 Харків-Гоптівка-Бєлгород та мешканців готелю, що розташований на території митниці «Гоптівка».

Техніко-економічні показники:

1. Основний вид діяльності                            – зберігання автомобілів

2. Потужність                                                   – 173 одиниці/добу

3. Загальна чисельність працюючих              – 1 особа/зміну

4. Кількість змін                                               – цілодобово

5. Площа забудови                                           – 5,00 м2

6. Будівельний об’єм                                       – 15,00 м3

7. Ступінь вогнестійкості                                – IІI

8. Категорія виробничого процесу 	 – В

9. Клас відповідальності                                 – СС2

Під’їзд до автостоянки передбачено з внутрішньоквартальної дороги.

- автостоянка постійного зберігання грузових автомобілів на 25 машино-місць, що містить:

- будівля охорони, розміром 4,00 х 4,00 м, ІІІ ступінь вогнестійкості;

- майданчик стоянки автомобілів з твердим покриттям;

- нафтомаслоуловлювач.

Автостоянка передбачена  для транзитного автотранспорту  автомагістралі  Е-105 Харків-Гоптівка-Бєлгород та мешканців готелю, що розташований на території митниці «Гоптівка».

Техніко-економічні показники:

1. Основний вид діяльності                            – зберігання автомобілів

2. Потужність                                                   – 25 одиниць/добу

3. Загальна чисельність працюючих              – 1 особа/зміну

4. Кількість змін                                               – цілодобово

5. Площа забудови                                           – 16,00 м2

6. Будівельний об’єм                                       – 48,00 м3

7. Ступінь вогнестійкості                                – IІI

8. Категорія виробничого процесу 	 – В

9. Клас відповідальності                                 – СС2

10. Санітарно-захисна зона                             – 50,0 м

Під’їзд до автостоянки передбачено з внутрішньоквартальної автодороги місцевого значення Митниця-Козача Лопань.

Передбачити огородження та освітлення території.

Територія, що аналізується, поділена на зони функціонального призначення (згідно ДСТУ-НББ.1.1-12:2011):

1. сільськогосподарську зону;

2. громадську;

3. транспортної інфраструктури;

4. інженерної інфраструктури.

1. Сільськогосподарська зона представлена земельними ділянками для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та земельними  ділянками для ведення особистого селянського господарства.

2. Громадська зона представлена зоною комерційної діяльності.

3. Зона транспортної інфраструктури являє собою сформовану мережу вулиць та проїздів вздовж автомагістралі міжнародного значення Е-105 Харків-Гоптівка-Бєлгород.

4. Зона інженерної інфраструктури представлена:

- головними та розподільчими об’єктами інженерних мереж;

- магістральними інженерними мережами.

В проекті частина інженерних мереж розглядається як супутні види до переважного користування.

Запропоновані графічною частиною ДПТ параметри об’єктів проектування, визначені на підставі попередніх проектних розробок. Відхилення від рішення ДПТ можуть корегуватись на наступних стадіях проектування. Конкретні параметри повинні бути обґрунтовані в частині робочого проекту. В разі необхідності, відповідно до вимог нормативної документації, у затверджений ДПТ можуть бути внесені зміни у встановленому законом порядку.

7. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території.

Режим використання та забудови території ДПТ, напряму зв’язаний з структурно-планувальною організацією, яка розвинута на існуючих інженерно-транспортних мережах.

На режим використання та забудови території також впливають планувальні обмеження санітарно-гігієнічного, техногенного та природного характеру.

Режим забудови території спрямований на виявлення потреб перспективної містобудівельної діяльності (раціонального використання території населення для розміщення об’єктів соціальної та інженерної інфраструктури).

8.  Переважні, супутні і допустимі види використання території.

Містобудівні умови і обмеження.

Територія в межах детального плану є частиною транспортної інфраструктури, що сформувалася на землях Козачолопанської селищної ради.

Згідно містобудівних регламентів проектом встановлені:

-   переважні види користування;

-    супутні види дозволеного використання;

-   граничні параметри дозволеного будівництва.

До переважних видів використання в межах ДПТ відносяться: земельна ділянка, площею 1,3604 га  для розміщення обʼєктів транспортної інфраструктури.

До супутніх видів переважного використання в межах ДПТ відносяться:

-  під’їзна дорога до об’єктів проектування;

- сміттєзбірники.

Сумарна площа об’єктів супутнього використання не може перевищувати загальну площу переважних та допустимих видів користування.

Містобудівні умови та обмеження.

Містобудівні умови і обмеження, щодо розміщення об'єктів різних видів використання, згідно вимог діючих на території України нормативних документів, перелік яких наведений в розділі «Загальні відомості».

На територію детального плану розповсюджуються наступні містобудівні умови і обмеження:

- Висота будівель                                                                 − 4,5 м

- Щільність забудови земельної ділянки                            − 2,0 %

- Мінімально-допустимі відстані будівлі до:

-  червоної лінії                                                                  −  -

- Пам’ятки культурної спадщини, межі історичних

ареалів, зони охоронюваного ландшафту, зони

охорони археологічного культурного шару,  охоронні

зони об’єктів заповідного фонду, прибережні

захисні смуги – в межах території ДПТ                       −  відсутні

- Планувальні обмеження (до житлової і громадської забудови):

- СЗЗ автостоянки грузових автомобілів                                     – 50 м;

- СЗЗ від автомагістралі IV технічної категорії

Е-105 Харків-Гоптівка-Бєлгород                                               – 50 м;

- охоронна зона повітряної ВЛ-10 кВт                                       – 10 м;

- охоронна зона електричної мережі до 1 кВт                            – 2,0 м;

- Нормативні відстані від будівель та споруд встановлені

згідно ДБН Б.2.2-12:2019:

- від каналізації                                                                       – 3,0 м;

- від кабелю зв’язку                                                                – 0,6 м;

- між будівлями залежить від ступеню

вогнестійкості будівель (табл. 15.2).

9. Основні принципи планувально-просторової організації території.

Північна частина Дергачівського району до складу якого відноситься територія проектування, має сформовану лінійну планувальну структуру, яка утворилася вздовж автомагістралі міжнародного значення Е-105 Харків-Гоптівка-Бєлгород.

Автомагістраль міжнародного значення Е-105 Харків-Гоптівка-Бєлгород взяла на себе роль основної планувальної вісі для обʼєктів, що обслуговують міжнародний автомобільний пункт пропуску «Гоптівка».

При розробці ДПТ враховані:

-   функціональне зонування територій;

-   техніко-економічна ефективність планувальних рішень;

-   рельєф, природо-кліматичні і геологічні умови місцевості;

-   санітарні та пожежні розриви між будівлями;

-   технологічні і інженерно-технологічні вимоги;

-   розташування існуючих мереж.

За результатами інженерно-будівельної оцінки, територія сприятлива для забудови.

10. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів.

Дорожна мережа території, що підлягає аналізу, існуюча і є складовою дорожньо-транспортної мережі Дергачівського району.

Територія проектування розташована поряд з міжнародним автомобільним пунктом пропуску «Гоптівка» та знаходиться в зоні впливу автомагістралі міжнародного значення Е-105 Харків-Гоптівка-Бєлгород, що передбачає обслуговування транзитних пасажирів.

Мережа існуючих доріг та під’їздів придатна для проїзду пожежного автотранспорту.

На відстані 250,0 м від обʼєктів проектування знаходиться автобусна зупинка з автопавільйоном.

До території проектування, передбачено облаштування під’їзду по внутрішньоквартальній дорозі та дорозі місцевого значення Митниця-Козача Лопань.

В проекті передбачені заходи щодо забезпечення безпечності руху транспорту і пішоходів, врахована необхідність забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об’єкту проектування згідно ДБН В.2.2-17:2006.

А саме передбачено:

- ширина шляхів руху 1,8 м;

- повздовжній ухил шляху – до 5 %;

- поперечний ухил – в межах 1-2 %;

- висота бордюрів пішохідних шляхів – 0,05 м;

- висота бортового каменю на перетині з проїзною частиною – 0,04 м;

- покриття пішохідних шляхів руху неслизькими матеріалами.

На території автомийки та автостоянки для постійного зберігання легкових автомобілів та автостоянки для постійного зберігання грузових автомобілів створена транспортна мережа, що забезпечує:

-   вільний під’їзд до усіх будівель і споруд;

-   ширину під’їздів передбачено з урахуванням проїзду пожежної машини;

-  організацію вʼїздів і виїздів з території, що проектується;

- всі дороги, під’їзди, на майданчиках передбачені з твердим покриттям з урахуванням проїзду пожежних машин.

Для підвищення безпеки руху в нічні години на території автостоянки передбачається освітлення ліхтарями, згідно з вимогами ДСТУ 3787-97.

11. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж і споруд.

Водопостачання та каналізація.

Водопостачання

Водопостачання на питні, виробничі, господарсько-побутові потреби – вода привозна.

На питні потреби вода доставляється з пунктів розливу спеціалізованими організаціями за договором.

Збереження води передбачено в місцях і ємностях, що відповідають державним санітарним вимогам.

Для зберігання питної води передбачена чиста закрита тара, захищена від потрапляння прямих сонячних промінів. Температура зберігання від 5°С до 20°С. Як варіант бутильована вода.

Вода на виробничі та господарсько-побутові потреби зберігається в ємностях, розміщених під стелею будівель.

- Розрахункові витрати водоспоживання

на господарсько-побутові потреби                      –  0,5 м3/доб.

- Розрахункові витрати водоспоживання

на виробничі потреби (автомийка)                      – 0,1 м3/доб.

- Витрати води на зовнішнє пожежогасіння

(ДБН В.2.5-74:2013 п. 6.2.3, табл. 4)                  – 10 л/с

В проекті зовнішнє пожежогасіння передбачене від трьох існуючих пожежних резервуарів (2х60) м3, розташованих на території готелю по вул. Прикордонній. Відстань від пожежних резервуарів по шляхам з твердим покриттям до найдальнішої будівлі, що проектується, складає 198,0 м.

Витрати води на пожежогасіння об’єкту проектування.

Згідно  з  ДБН В.25-74:2013 табл. 3 кількість одночасних пожеж, витрати води на зовнішнє пожежогасіння залежить від:

-  площі об’єкту проектування                                     – 1,3604 га

-  висоти будівель                                                         – 1 поверх

-  об’єму будівлі, що потребує

найбільшої кількості води для пожежогасіння        – 725,0 м3

Будівлі автомийки, що проектуються,  прийняті ІIІ ступеню вогнестійкості з категорією виробничого процесу Д.

В відповідності до нормативних вимог, в межах ДПТ прийняті такі розрахункові дані:

-  кількість одночасних пожеж                                    – 1

-  витрати води на зовнішнє пожежогасіння               – 10 л/сек

-  тривалість пожежі (ІІІ ст. вогнест.)                         – 3 години

-  радіус обслуговування пожрезервуарами                – 200 м

-  витрати води на 1 пожежу                                        – 108 л

Зовнішнє гасіння пожежі території, що проектується, заплановано від трьох існуючих пожежних резервуарів (2х60) м3, розміщених на території готелю по вул. Прикордонній. Відстань від пожрезервуарів по шляхам з твердим покриттям до  найдальнішої  будівлі на території,  що  проектується,  складає 198,0 м.

Розміщення будівель на об’єктах проектування забудови та відстань між ними; трасування доріг, під'їздів та інженерних мереж прийняті відповідно до вимог 	ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

Каналізація

Каналізування господарчо-побутових стічних вод об’єктів будівництва закладено на існуючі каналізаційні мережі, що пролягають по ділянці проектування.

Розрахункова кількість стічних вод – 0,5 м3/добу.

Забруднена вода, що утворюється в процесі мийки автомобілей, збирається в пʼятьох трьохсекціонних грязевідстійниках (септиках), що розташовані на території проектування. Конструкція септика забезпечує збір нафтопродуктів і твердого осаду, які виводяться на спеціалізовані зливні станції.

Очищена вода з септиком насосом подається на фільтри установки очистки і рециркуляції стічних вод («Аквариус») і акумулюються в накопичувальну ємність. З ємності установки насос-автомат подає воду на ручний апарат високого тиску придатний для мийки автомобілів.

Очищена вода з накопичувальної ємкості періодично зливається в існуючу мережу водовідведення.

Енергопостачання.

Електропостачання

Електропостачання об’єкту будівництва заплановано від джерел існуючої  об’єднаної енергосистеми району проектування.

Витрати електроенергії будуть визначатися  на наступних стадіях проектування, згідно технологічних розрахунків.

ВЛ 10 кВ, яка проходить вздовж земельної ділянки, що проектується, охоронною зоною налягає на частину території проектування.

Опалення

Опалення будівель автомийки та будівлі автостоянки передбачено електричне.

Гаряча вода передбачена від електричного водонагрівача.

Газопостачання.

Газопостачання об'єктів проектування відсутнє.

Санітарне очищення.

Для підтримки задовільного санітарного стану проектної території утворюється система очистки від твердих побутових відходів шляхом їх вивозу відповідно договорів з комунальними службами району або селища. Збір твердих побутових відходів передбачений роздільний з облаштуванням майданчика обладнаного для розміщення контейнерів для тимчасового зберігання ТПВ. Організація збору і вивезення ТПВ здійснити в відповідності до вимог закону України «Про відходи».

12. Інженерна підготовка та інженерний захист території.

Об’єкти проектування, розташовані на лівому схилі річки Лопань.

Рельєф ділянки площею 1,3604 га має незначний ухил у північно-західному напрямку. Абсолютні відмітки території, що проектується 212,68-218,78 м. Перепад землі становить 6,1 м, ухил 23,02 %о.

За результатами інженерно-будівельної оцінки території відповідно до табл.12.1 ДБН Б. 2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» територія проектування  не  потребує спеціальних  інженерних  заходів при  будівництві  (I категорія земель за ступеню придатності під забудову).

Автостоянка для зберігання автомобілів передбачена з твердим покриттям, щебеневим.

Ухили  території  проектування  відповідають  нормам  ДБН В.2.3-15:2007 п. 5.11.

Організація рельєфу ділянки, що проектується, вирішена сумісно з прилеглою територією.

Збирання та відведення поверхневих вод з території, що проектується, передбачено влаштуванням проїзних частин доріг з нормативними ухилами в плані і профілі.

13. Комплексний благоустрій та озеленення території.

Озеленення на території, що підлягає аналізу, існуюче, розташоване уздовж автодороги, грає роль санітарно-захисної зони від дороги.

На ділянці об’єктів проектування, передбачене озеленення по всій вільній від забудови та мощення території.

До комплексного благоустрою територій відносяться:

-   влаштування зони відпочинку (озеленення, альтанки);

-   організація рельєфу;

-   встановлення урн, сміттєзбірників;

-   встановлення реклами;

-   огорожа територій.

14. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього                  середовища.

Існуючий природний та екологічний стан територій, що розглядаються, та аналіз проблем, що склалися, відпрацьований  у розділі  «Аналіз існуючої містобудівної ситуації» пояснювальної записки.

В проекті ДПТ розглянуті запропоновані заходи планувального характеру, що сприяють поліпшенню стану навколишнього середовища та організації санітарно-захисної зони згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

Заходи щодо поліпшення повітряного середовища.

Джерелом забруднення повітря на територіях, що аналізуються, є автомобільний транспорт.

Для зниження забруднення повітряного середовища від всілякого транспорту намічається озеленення територій проектування з використанням дерев, стійких до забруднення атмосфери і ґрунту.

Заходи по захисту водного басейну від забруднення.

Заходи по охороні поверхневих та підземних вод складаються:

- з забезпечення відводу та очистки поверхневих вод;

- з забезпечення відводу та очистки господарсько-побутових стоків.

Згідно інженерно-будівельної оцінки території, ділянки, що розглядаються, відносяться до І категорії, що не потребує спеціальних інженерних заходів при будівництві.

Містобудівні заходи по захисту ґрунтів.

На забруднення ґрунтів мають вплив майже всі вищеперераховані джерела (автотранспорт та інші).

До заходів по охороні ґрунтів належить очистка території від твердих побутових  відходів, що планово вивозиться на полігон  твердих побутових  відходів Дергачівського району.

Родючий ґрунт, порушений при будівництві, пропонується  використовувати на благоустрій та рекультивацію малоцінних земель.

Заходи по захисту від шуму.

Основні джерела шуму на проектуємій території автомобільний транспорт.

Вимір рівня звуку від обʼєктів проектування до громадських будинків:

-  Шумова характеристика вулиці                                         - 73 ДБА

-  Зниження рівня звуку за рахунок віконних блоків

з прокладками (металопластикові)                                    - 42 ДБА

-  Зниження рівня звуку за рахунок озеленення                    - 5 ДБА

-  Зниження рівня звуку за рахунок відстані (середня)         - 8 ДБА

Як захід до подальшого зниження рівня шуму передбачено використання сучасних шумозахисних матеріалів, озеленення деревами та кущами з густою кроною та ін.

Захист від  електромагнітних випромінювань.

Поблизу території ДПТ розташована базова станція мобільного зв’язку, що має санітарний паспорт. Згідно паспорту, результати розрахунків показують, що при одночасні	й роботі всіх передавачів на рівнях потужності, які визначені технічними характеристиками, максимальні рівні електромагнітного випромінювання від антен станції  знаходяться на висоті вище ніж проектуємі будівлі. Будівлі, що розглядаються ДПТ і існуюча забудова в межі розрахункової зони обмеження забудови не потрапляють, санітарно захисна зона не потрібна.

Вздовж земельної ділянки, площею 1,3604 га, пролягає високовольтна лінія електромереж ВЛ - 10 кВ, з охоронною зоною 10,0 м в обидва боки від неї.

15. Заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та протипожежні заходи.

На поточний час у звʼязку з відсутністю розділу інженерно-технічних за-ходів цивільного захисту у складі «Генерального плану смт Козача Лопань Харківської області, що розроблений інститутом «Харківпроект» в 1970 році» схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі детального плану території не розробляється.

В подальшому у разі складання відповідного розділу у складі генерального плану смт Козача Лопань детальний план території за необхідності буде доповнено схемою інженерно-технічних заходів цивільного захисту.

Об’єкти проектування (кафе), згідно переліку ПКМУ від 09.01.2014 року № 6 не відносяться до об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і розробки відповідного розділу не потребує.

Планувальні заходи, спрямовані на попередження пожежі.

Пожежна безпека об’єктів проектування забезпечується комплексом проектних рішень спрямованих насамперед на попередження пожежі, а також заходів до її ліквідації.

Планувальні заходи, щодо попередження пожежі, згідно нормативним вимогам містять:

- дотримання нормативної відстані від існуючої забудови до об’єктів проектування;

- забезпечення нормативних протипожежних розривів між будівлями та спорудами в межах ДПТ;

- забезпечення об’єктів проектування безпечними шляхами евакуації людей та матеріальних цінностей;

- виготовлення проїздів та майданчиків з твердим покриттям з можливістю проїзду пожежних машин;

- забезпечення нормативних відстаней від існуючих інженерних мереж та споруд до проїздів;

- забезпечення зовнішнього гасіння пожеж від трьох існуючих пожежних резервуарів (2х50) м3, розміщених на сусідній території по вул. Прикордонній.

Розрахунок витрат води на зовнішнє пожежогасіння виконано  в розділі 11  «Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж і споруд. Водопостачання та каналізація» пояснювальної записки.

Розрахунок потужності пожежного депо і його оснащення.

За даними ГУ ДСНС у Харківській області об’єкти проектування, знаходяться в районі виїзду діючої пожежної частини 63ДПРП смт Козача Лопань (площа Центральна, 11), що знаходиться на відстані 8,7 км від об’єктів проектування. Час прибуття – 15 хвилин.

Згідно нормативних даних та розрахункам радіуси обслуговування пожежних депо становить:

- для садибної і громадської забудови                                                – 3 км;

- для виробничих об'єктів категорії «В» з щільністю забудови менш ніж 50% і категорією «Д»                                                                         – 4 км;

- для виробничих об'єктів з щільністю забудови  більше ніж 50% – 2 км.

Територія, що проектується, мають щільність забудови  2,0 % .

Розрахунок радіусів обслуговування визначається по шляхам з твердим покриттям до найбільш віддаленої будівлі.

Відстань від існуючої пожежної частини 63ДПРП до найбільш віддаленої будівлі об’єктів проектування становить 8,7 км, що не відповідає діючим нормам щодо радіусу обслуговування. Зовнішнє пожежогасіння передбачено від пожежного поста, що запроектований на території міжнародного автомобільного пункту пропуску «Гоптівка» на відстані до 1 км.

Отже для гасіння об'єкту проектування на одну пожежу необхідний один пожежно-рятувальний спеціалізований автомобіль.

Розміщення пожежного поста, що проектується відповідає нормативним вимогам щодо потужності і радіусу обслуговування.

16. Заходи щодо реалізації детального плану.

Виходячи з вимог Закону України «Про регулювання містобудівної документації» з метою організації комплексної забудови території, яка є засобом забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, детальним планом території для визначення можливості розміщення на ній обʼєктів придорожнього сервісу за межами населених пунктів на території Козачолопанської селищної ради Дергачівського району Харківської області, визначено та уточнено планувальну організацію, функціональне використання території.

Розроблення ДПТ підлягає громадським слуханням, щодо врахування громадських інтересів і режиму забудови територій, визначеної для містобудівних потреб.

Погоджений та затверджений детальний план території, згідно чинного законодавства є підставою для розроблення землевпорядної документації, для містобудівних потреб та отримання містобудівних умов і обмежень для послідуючих стадій проектування.

Враховуючи основні рішення ДПТ, щодо освоєння території, в проекті передбачений один етап реалізації терміном 3-7 років.

17. Перелік вихідних даних.

1. Розпорядження Дергачівської РДА від 27 листопада 2020 року № 417.

2. Завдання на розроблення детального плану території.

3. Державні вимоги видані Департаментом містобудування та архітектури Харківської ОДА.

4. Інженерно-геодезична зйомка ділянки, масштабу 1 : 500, виконана приватним підприємством «Перспектива-Земля» у 2020 році.

5. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 2201894663220, номер запису про право власності: 38819762 від 21.10.2020 р.

6. Інвестиційні наміри забудовника.

18. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

| Назва показників | Одиниця виміру | Значення показників |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан | Етап від 3 років до 7 років | Етап від 7 років до 15 років |
| Територія ділянки в межах ДПТ в тому числі: | га | 1,3604 | 1,3604 |  |
| - Територія об’єкту проектування в тому числі: | га | 1,3604 | 1,3604 |  |
| - площа під будівлями та спорудами | га |  | 0,0220 |  |
| - площа під проїздами та ділянками з твердим покриттям | га |  | 1,1665 |  |
| - зелені насадження | га |  | 0,1719 |  |
| Інженерне обладнання |  |  |  |  |
| Водопостачання | м3/добу | - | 0,6 |  |
| Каналізація | м3/добу | - | 0,5 |  |
| Електропостачання | кВт | - | - |  |
| Інженерна підготовка та благоустрій | га | - | - |  |
| Теплопостачання | кВт | - |  |  |
| Охорона навколишнього середовища |  |  |  |  |
| Санітарно-захисна зона від ВЛ 10 кВ, каналізації, електрокабелю та трансформаторної електропідстанції 10/0,4 кВ | га | 0,2919 | 0,2919 |  |

Наведені техніко-економічні та технологічні показники щодо щільності забудови, загальної площі будівель та споруд, можуть дещо коригуватись. Остаточна щільність забудови та загальна площа будівель та споруд буде уточнена на наступних, більш детальних стадіях проектування.

ДОДАТКИ

В. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА